- 附件1

- 中山市部分饮用水水源保护区优化调整方案

| 序号 | 行政区 | 保护区名称 | 保护区级别 | 调整前 |  |  |  | 调整后 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水质目标 | 水域范围 | 陆域范围 | 面积（km2） | 水质目标 | 水域范围 | 陆域范围 | 面积 （km2） |  |
| 1 | 古镇镇、横栏镇 | 古镇新水厂饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 古镇新水厂吸水点上游1000米至下游500米的河段；以中泓线为界，保留一定宽度的航道外，水域范围为航道边界线至取水口一侧河岸线。 | 相应一级保护区水域的沿岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 1.08 | \ | \ | \ | \ | 取消，待古镇镇取水口迁移工程正式完成、原古镇水厂取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 古镇新水厂吸水点下游500米起至白濠头水闸的河段；不包含江门一侧。 | 相应一级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深100米内的除一级保护区的陆域范围以及相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 1.83 | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  |  | 准保护区 | \ | \ | \ | \ | Ⅱ类 | 原古镇新水厂取水口上游1000米至白濠头水闸的河段；不包含江门一侧。 | 相应准保护区水域边界至沿岸河堤背水侧坡脚向陆纵深50米的陆域。 | 2.83 |  |
| 2 | 古镇镇、横栏镇 | 稔益水厂饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 稔益水厂取水口上游1000米至下游1000米的河段；以中泓线为界，保留一定宽度的航道外，水域范围为航道边界线至取水口一侧河岸线。 | 相应一级保护区河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 0.62 | Ⅱ类 | 稔益水厂取水口上游1000米至下游1000米的河段，中泓线至取水口一侧河岸线除航道外的水域。 | 相应一级保护区水域边界至沿岸河堤迎水侧堤肩（不含堤肩）的陆域。 | 0.48 | 调整 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 稔益水厂取水口上游1000米起上溯至白濠头水闸的河段、下游1000米起至九顷水闸的河段；不包含江门一侧。 | 相应一级保护区水域沿河堤外坡脚向陆纵深100米内的除一级保护区的陆域范围，以及相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 4.42 | Ⅱ类 | 白濠头水闸至九顷水闸的河段，中山市界至取水口一侧河岸线除航道外的水域；不包含一级保护区水域范围。 | 相应一级保护区水域的沿岸河堤迎水侧堤肩（含堤肩）至河堤背水侧坡脚向陆纵深100米的陆域，以及相应二级保护区水域边界至沿岸河堤背水侧坡脚向陆纵深50米的陆域。 | 4.55 |  |
| 3 | 横栏镇、板芙镇、大涌镇 | 全禄水厂饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 全禄水厂取水口上游1000米至下游500米的河段；以中泓线为界，保留一定宽度的航道外，水域范围为航道边界线至取水口一侧河岸线。 | 相应一级保护区河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 0.59 | Ⅱ类 | 全禄水厂取水口上游1500米至南部三镇水厂取水口下游1500米的河段，中泓线至取水口一侧河岸线除航道外的水域。 | 相应一级保护区水域边界至沿岸河堤迎水侧堤肩（不含堤肩）的陆域。 | 1.10 | 调整 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 全禄水厂取水口上游1000米起上溯至九顷水闸的河段、下游500米起至海心沙岛尾的河段；不包含江门、珠海一侧。 | 相应一级保护区水域的河堤外坡脚向陆纵深100米内的除一级保护区的陆域范围，以及相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 9.38 | Ⅱ类 | 九顷水闸至海心沙岛尾的河段，中山市界至取水口一侧河岸线除航道外的水域；不包含一级保护区水域。 | 相应一级保护区水域的沿岸河堤迎水侧堤肩（含堤肩）至河堤背水侧坡脚向陆纵深100米的陆域，相应二级保护区水域边界至沿岸河堤背水侧坡脚向陆纵深50米的陆域，以及陆泉沙岛的陆域。 | 8.86 |  |
| 4 | 板芙镇、神湾镇 | 南部供水总厂饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 南部供水总厂取水口上游1000米至下游1000米的河段；以中泓线为界，保留一定宽度的航道外，水域范围为航道边界线至取水口一侧河岸线。 | 相应一级保护区河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 1.39 | \ | \ | \ | \ | 取消，待南部三镇取水口上移工程正式完成、原南部三镇主力水厂（坦洲水厂、南镇水厂及三乡南龙水厂）取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 南部供水总厂取水口上游1000米起上溯至海心沙岛尾的河段、下游1000米起至斗门大桥的河段；不包含江门一侧。 | 相应一级保护区水域沿河堤外坡脚向陆纵深100米内的除一级保护区的陆域范围，以及相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深50米内的陆域范围。 | 15.97 | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  |  | 准保护区 | \ | \ | \ | \ | Ⅱ类 | 海心沙岛尾至斗门大桥的河段；不包含江门一侧。 | 相应准保护区水域边界至沿岸河堤背水侧坡脚向陆纵深50米的陆域。 | 17.28 |  |
| 5 | 黄圃镇、东凤镇、南头镇、阜沙镇 | 南头水厂饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 南头水厂取水口上游1000米至下游1000米的河段。 | 相应一级保护区水域的两岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 1.39 | \ | \ | \ | \ | 取消，待南头（黄圃）镇取水口迁移工程和黄圃水厂取水口迁移工程正式完成、原南头水厂取水口和黄圃水厂取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
|  |  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 南头水厂取水口上游1000米起上溯至细滘大桥、下游1000米起至浮墟头水闸的河段；不包含佛山一侧。 | 相应一级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深60米内的除一级保护区的陆域范围以及相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 6.47 | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  |  | 准保护区 | \ | \ | \ | \ | 鸡鸦水道段Ⅱ类，桂洲水道段和黄圃水道段Ⅲ类 | 细滘大桥至浮墟头水闸的河段；不包含佛山一侧。桂洲水道和黄圃水道以与鸡鸦水道的连接处为起点，沿主河道中轴线向另一端溯1000米；不包含佛山一侧。 | 相应准保护区水域边界至沿岸河堤背水侧坡脚向陆纵深30米的陆域。 | 8.30 |  |
| 6 | 五桂山街道、南朗镇 | 逸仙水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线以下的全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过分水岭的范围。 | 1.60 | Ⅱ类 | 水库正常水位线以下的全部水域，南侧不超过（不含）横五线。 | 正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过分水岭的范围，南侧不超过（不含）横五线。 | 1.50 | 调整 |
|  |  |  | 二级保护区 | \ | \ | 除一级保护区以外的水库集雨范围内陆域。 | 4.59 | Ⅱ类 | 水库正常水位线以下的横五线经过的水域。 | 水库集水范围内除一级保护区以外的陆域。 | 4.68 |  |
| 7 | 五桂山街道、南朗镇 | 田心水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 水库正常水位线以下的全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过分水岭的范围。 | 0.80 | Ⅱ类 | 水库正常水位线以下的全部水域。 | 正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过分水岭的范围，北侧不超过（不含）横五线。 | 0.74 | 调整 |
|  |  |  | 二级保护区 | \ | \ | 除一级保护区以外的水库集雨范围内陆域。 | 3.47 | \ | \ | 水库集水范围内除一级保护区以外的陆域。 | 3.53 |  |
| 8 | 大涌镇 | 岚田水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | \ | \ | \ | \ | Ⅱ类 | 水库正常水位线以下的全部水域。 | 水库正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过分水岭的范围 | 0.41 | 新增 |
|  |  |  | 二级保护区 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 水库集水范围内除一级保护区以外的陆域。 | 0.05 |  |
| 9 | 南头镇 | 桂洲水道饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的河流汇入口为起点，沿主河道中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.23 | \ | \ | \ | \ | 取消 ，待南头（黄圃）镇取水口迁移工程和黄圃水厂取水口迁移工程正式完成、原南头水厂取水口和黄圃水厂取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
| 10 | 黄圃镇 | 黄圃水道饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的河流汇入口为起点，沿主河道中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.43 | \ | \ | \ | \ |  |
| 11 | 板芙镇、神湾镇 | 石岐河西河口段饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的主河涌水闸为起点，沿主河涌中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.36 | \ | \ | \ | \ | 取消，待南部三镇取水口上移工程正式完成、原南部三镇主力水厂（坦洲水厂、南镇水厂及三乡南龙水厂）取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
| 12 | 神湾镇 | 麻子涌饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的主河涌水闸为起点，沿主河涌中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.14 | \ | \ | \ | \ | 取消，待南部三镇取水口上移工程正式完成、原南部三镇主力水厂（坦洲水厂、南镇水厂及三乡南龙水厂）取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
| 13 | 东凤镇 | 同安涌东段饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的主河涌水闸为起点，沿主河涌中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.07 | \ | \ | \ | \ | 取消 ，待南头（黄圃）镇取水口迁移工程和黄圃水厂取水口迁移工程正式完成、原南头水厂取水口和黄圃水厂取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
| 14 | 东凤镇 | 四埒涌东段饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的主河涌水闸为起点，沿主河涌中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.11 | \ | \ | \ | \ |  |
| 15 | 南头镇 | 南头涌南头镇区段饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的主河涌水闸为起点，沿主河涌中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.07 | \ | \ | \ | \ | 取消，待南头（黄圃）镇取水口迁移工程和黄圃水厂取水口迁移工程正式完成、原南头水厂取水口和黄圃水厂取水口停用并向省政府报备相关证明文件后，该调整方可生效。 |
| 16 | 东凤镇、阜沙镇 | 横沥涌东段饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的主河涌水闸为起点，沿主河涌中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.08 | \ | \ | \ | \ |  |
| 17 | 阜沙镇 | 阜圩涌浮虚头闸段饮用水水源保护区 | 二级保护区 | Ⅲ类 | 以通向河流型饮用水水源主干流的主河涌水闸为起点，沿主河涌中轴线向上游上溯1000米。 | 相应二级保护区水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深30米内的陆域范围。 | 0.07 | \ | \ | \ | \ |  |

注：1、河堤背水侧坡脚具体位置参照河堤设计时坡脚线理论位置并结合现场地形定界。

2、河流型饮用水水源保护区所在河段均为通航河段，保护区内预留通航航道，具体以航道部门的线位为准。