中山市朝阳五金制品表面处理有限公司

自行监测方案

- （CYJC201901）

中山市朝阳五金制品表面处理有限公司

2019年01月01日

1、单位基本情况

企业名称：中山市朝阳五金制品表面处理有限公司

法人代表：蔡广活

所属行业：金属表面处理及热处理加工

生产周期：常年生产

地址：广东省中山市三角镇锦成西三街综合楼1号之一

联系人：黄桂文

联系电话：13702355272

电子邮箱：1780923807@qq.com

主要生产设备：端子连续电镀线28条（产能100万平方米/年），

垂直ABS电镀自动线3条（产能25万平方米/年），

- LED支架自动电镀线2条（产能15万平方米/年），

垂直五金电镀自动线3条（产能35万平方米/年）

生产工艺

（1）电镀工艺废气，公司生产过程中产生的电镀工艺废气按照废气种类分类收集处理及排放，主要类别为酸雾废气、铬酸雾废气、含氰废气。公司在前处理及电镀生产过程中均未涉及到氢氟酸等含氟类物质使用。公司针对各类电镀工艺废气采取有效的处理措施进行处理达标后高空排放。具体的废气处理方法如下。

抽风集气罩

风机

网格式净化回收

集液箱

铬酸回收

喷淋塔

碱性亚硫酸钠

排放

图1  铬酸雾废气处理流程图

收集风管

湿式洗涤塔

气水分离器

风门

酸雾废气

循环水槽

排风机

烟囱

酸碱性储罐

排放水

排放

泵

图2  酸雾废气处理流程图

收集风管

湿式洗涤塔

气水分离器

风门

含氰废气

循环水槽

排风机

烟囱

氰化物储罐

排放水

排放

泵

图3  含氰废气治理流程图

（2）有机废气，公司部分工件需要表面涂覆一层油漆并进行烘干，此过程产生有机废气，其主要成分为苯系物。公司通过抽气设备收集至车间顶部采用水帘柜+活性炭吸附柱处理，设备集气率约为90%。治理流程图如下。

抽风集气罩

风机

活性炭吸附

排放

图4  有机废气治理流程图

（3）燃料燃烧废气，公司生产过程中燃烧天然气为热水炉以及烘干机提供热量，产生天然气燃烧废气。天然气燃烧废气通过排气筒直接排放。

产排污情况

公司共设置6个废水排放口（DW001、DW002、DW003、DW004、DW005、DW006）。35个工业废气排放口（酸雾废气：FQ-11183、FQ-14396、FQ-08458、FQ-05105、FQ-14394、FQ-10153、FQ-05072、FQ-08457；铬酸雾废气：FQ-14397、FQ-12513、FQ-05480、FQ-05481、FQ-05073、FQ-10018；含氰废气：FQ-08459、FQ-08341、FQ-05217、FQ-08460、FQ-12512、FQ-14497；有机废气：FQ-11181、FQ-11182、FQ-14400、FQ-14399；注塑废气：FQ-14401；燃天然气燃烧废气：FQ-18549、FQ-14501、FQ-14500、FQ-17497、FQ-17498、FQ-14502、FQ-14499、FQ-14498；粉尘废气排放口：FQ-14403、FQ-14406）

废水处理及排放情况：我司废水主要为电镀废水。电镀废水主要分为七类废水，分别为含镍废水、化学镍废水、含氰废水、含铬废水、综合废水、前处理废水、混排废水，七类废水由独立的废水管道通过废水收集系统汇入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，处理达标后排入洪奇沥水道。

废气处理及排放情况：公司生产过程中主要产生的废气包括电镀工艺废气、有机废气、燃料燃烧废气。

- 2、监测点位及示意图

←                                                                                                                       ←

◎A18

◎A3

◎A17

◎A7

◎A31

◎A11

◎A29

◎A27

◎A10

◎A28

◎A19

◎A25

◎A22

◎A23

◎A24

◎A26

◎A6

◎A8

◎A32

◎A34

◎A30

◎A9

◎A1

◎A20

◎A5

◎A4

◎A35

◎A13

◎A15

◎A16

◎A2

◎A33

◎A21

◎A12

◎A14

◎有组织废气检测点

〇无组织废气检测点

噪声检测点

N

▲1#

▲4#

〇A37

〇A38

〇A39

〇A40

〇A36

图5 公司平面布置及监测点位分布图

3、监测指标、执行标准及其限值

各污染因子排放标准限值见下表。

表1  各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 监测因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 燃烧废气排放口 | 二氧化硫 | GB 13271-2014 | 50 | mg/m3 |
|  | 燃烧废气排放口 | 氮氧化物 | GB 13271-2014 | 200 | mg/m3 |
|  | 燃烧废气排放口 | 烟尘 | GB 13271-2014 | 20 | mg/m3 |
|  | 燃烧废气排放口 | 烟气黑度 | GB 13271-2014 | 1 | 级 |
|  | 铬酸雾排放口 | 铬酸雾 | GB21900-2008表5 | 0.05 | mg/m3 |
|  | 酸雾排放口 | 硫酸雾 | GB21900-2008表5 | 30 | mg/m3 |
|  | 酸雾排放口 | 氯化氢 | GB21900-2008表5 | 30 | mg/m3 |
|  | 含氰废气排放口 | 氰化氢 | GB21900-2008表5 | 0.5 | mg/m3 |
|  | 有机废气排放口 | 苯 | DB44/27-2001 | 12 | mg/m3 |
|  | 有机废气排放口 | 甲苯 | DB44/27-2001 | 40 | mg/m3 |
|  | 有机废气排放口 | 二甲苯 | DB44/27-2001 | 70 | mg/m3 |
|  | 有机废气排放口 | 苯乙烯 | DB44/27-2001 | 18 | mg/m3 |
|  | 有机废气排放口 | 丙烯腈 | DB44/27-2001 | 22 | mg/m3 |
|  | 有机废气排放口 | 臭气浓度 | GB 14554-1993表2排放标准值 | 6000 | 无量纲 |
|  | 有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | DB44/27-2001 | 120 | mg/m3 |
|  | 粉尘废气排放口 | 粉尘 | DB44/27-2001 | 120 | mg/m3 |
| 无组织 | 厂界 | 氯化氢 | DB44/27-2001 | 0.2 | mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 | DB44/27-2001 | 1 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | DB44/27-2001 | 0.12 | mg/m3 |
|  |  | 铬酸雾 | DB44/27-2001 | 0.006 | mg/m3 |
|  |  | 氰化氢 | DB44/27-2001 | 0.024 | mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | GB 14554/27-2001 | 20 | 无量纲 |
|  |  | 硫酸雾 | DB44/27-2001 | 1.2 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界西、北侧各布设1个点位，共2个监测点位 | 噪声 | GB12348－2008 | 昼间:65，夜间:55 | dB(A) |

4、监测频次

本企业是属于重金属企业国家重点监控企业，全公司污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。

表2  全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口类型 | 排污口位置 |  | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 经纬度 |  |  |  |  |
| 废气 | FQ-08459 DA021 | 含氰废气 | A21 | 113°28'4.30",22°42'18.47" | 氰化氢 | ② | 每半年1次 | 委托中山市中能检测中心有限公司检测 |
|  | FQ-08341 DA033 | 含氰废气 | A33 | 113°28'3.47",22°42'18.65" | 氰化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-05217 DA001 | 含氰废气 | A1 | 113°28'4.69",22°42'18.32" | 氰化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-11183 DA002 | 酸雾 | A2 | 113°28'3.68",22°42'18.58" | 硫酸雾、氯化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14396 DA034 | 酸雾 | A34 | 113°28'3.97",22°42'18.50" | 硫酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-08458 DA005 | 酸雾 | A5 | 113°28'4.04",22°42'18.43" | 硫酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-08460 DA023 | 含氰废气 | A23 | 113°28'5.88",22°42'18.61" | 氰化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14397 DA024 | 铬酸雾 | A24 | 113°28'5.66",22°42'18.40" | 铬酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-05105 DA022 | 酸雾 | A22 | 113°28'5.95",22°42'18.79" | 硫酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14399 DA008 | 有机废气 | A8 | 113°28'5.27",22°42'18.11" | 苯、甲苯、二甲苯 | ② | 每季度1次 |  |
|  | FQ-14394 DA026 | 酸雾 | A26 | 113°28'5.84",22°42'19.22" | 硫酸雾、氯化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-12513 DA027 | 铬酸雾 | A27 | 113°28'6.06",22°42'19.55" | 铬酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-12512 DA028 | 含氰废气 | A28 | 113°28'5.88",22°42'20.20" | 氰化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14499 DA011 | 燃气废气 | A11 | 113°28'6.20",22°42'19.98" | 二氧化硫、烟尘、 黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
|  | FQ-14400 DA010 | 有机废气 | A10 | 113°28'5.88",22°42'20.41" | 苯、甲苯、二甲苯 | ② | 每季度1次 |  |
|  | FQ-10153 DA030 | 酸雾 | A30 | 113°28'5.66",22°42'20.99" | 硫酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-05480 DA031 | 铬酸雾 | A31 | 113°28'6.49",22°42'20.63" | 铬酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-05481 DA032 | 铬酸雾 | A32 | 113°28'5.48",22°4221.10" | 铬酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14502 DA018 | 燃气废气 | A18 | 113°28'6.42",22°42'20.52" | 二氧化硫、烟尘、黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
|  | FQ-14401 DA017 | 注塑废气 | A17 | 113°28'6.38",22°42'20.27" | 非甲烷总烃、丙烯腈、臭气浓度、苯乙烯 | ② | 每季度1次 |  |
|  | FQ-11181 DA019 | 有机废气 | A19 | 113°28'5.81",22°42'20.12" | 苯、甲苯、二甲苯 | ② | 每季度1次 |  |
|  | FQ-11182 DA016 | 有机废气 | A16 | 113°28'5.12",22°42'21.17" | 苯、甲苯、二甲苯 | ② | 每季度1次 | 委托中山市中能检测中心有限公司检测 |
|  | FQ-14500 DA015 | 燃气废气 | A15 | 113°28'4.12",22°42'21.31" | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
|  | FQ-05073 DA013 | 铬酸雾 | A13 | 113°28'3.83",22°42'21.49" | 铬酸雾 | ② | 每年1次 |  |
|  | FQ-05072 DA012 | 酸雾 | A12 | 113°28'4.26",22°42'21.38" | 硫酸雾、氯化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-17497 DA006 | 燃气废气 | A6 | 113°28'5.59",22°42'18.32" | 二氧化硫 、烟尘、黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
|  | FQ-17498 DA007 | 燃气废气 | A7 | 113°28'5.99",22°42'20.88" | 二氧化硫、烟尘、黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
|  | FQ-08457 DA003 | 酸雾 | A3 | 113°28'6.42",22°42'20.41" | 硫酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14497 DA004 | 含氰废气 | A4 | 113°28'4.94",22°42'20.23" | 氰化氢 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-18549 DA020 | 燃气废气 | A20 | 113°28'4.33",22°42'18.47" | 二氧化硫、烟尘、黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
|  | FQ-14501 DA009 | 燃气废气 | A9 | 113°28'5.27",22°42'18.47" | 二氧化硫、烟尘、黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
|  | FQ-10018 DA014 | 铬酸雾 | A14 | 113°28'3.97",22°42'21.49" | 铬酸雾 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14403 DA025 | 粉尘 | A25 | 113°28'5.52",22°42'18.90" | 颗粒物 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14406 DA029 | 粉尘 | A29 | 113°28'6.17",22°42'19.87" | 颗粒物 | ② | 每半年1次 |  |
|  | FQ-14498 DA035 | 第四分公司天然气废气排放口 | A35 | 113°28'5.20",22°42'20.99" | 二氧化硫、烟尘、黑度 | ② | 每年1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ② | 每月1次 |  |
| 无组织废气 | 厂界上风向 | 厂界 | A36 |  | 硫酸雾、氰化氢、氯化氢、颗粒物、铬酸雾、氮氧化物 | ② | 每年1次 |  |
|  | 厂界下风向 |  | A37 |  | 硫酸雾、氰化氢、氯化氢、臭气浓度、颗粒物、铬酸雾、氮氧化物 | ② | 每年1次 |  |
|  | 厂界下风向 |  | A38 |  |  | ② | 每年1次 |  |
|  | 厂界下风向 |  | A39 |  |  | ② | 每年1次 |  |
|  | 厂界下风向 |  | A40 |  | 臭气浓度 | ② | 每年1次 |  |
| 噪声 | 厂界外北侧1米 | 厂界 噪声 | 1# |  | 等效连续A声级 | ② | 每季度昼夜1次 |  |
|  | 厂界外西侧1米 |  | 4# |  | 等效连续A声级 | ② | 每季度昼夜1次 |  |

注：（1）监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

- 5、采样和样品保存方法

有组织废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 、GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》执行,废气自动监测参照HJ/T 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）、HJ/T 76-2017《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》执行；采样频次和采样时间依据《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007中10.2采样频次和时间（1个小时内等时间间隔连续采集3个样品，计算平均值）；无组织参照相关污染物排放标准及《大气污染物无组织排放监测技术到导则》HJ/T 55-2000、《泄露和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014 执行；厂界环境噪声的监测点位置具体要求按《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。

表3  废气保存方法

| 项目 | 做样标准 | 采样容器 | 保存方法 | 保存时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ549-2016) | 25ml、75ml吸收瓶 | 4度以下冷藏保存 | 48小时 |
| 氯化氢 | 固定污染物排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法（ HJ/T27-1999） | 25ml、75ml吸收瓶 | 4度以下冷藏保存 | 48小时 |
| 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | —— | —— | —— |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | —— | 4度以下冷藏保存 | 24小时 |
| 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法(B) 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2007年5.4.4.1 | 玻璃纤维滤筒 | —— | —— |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ 544-2016 | 75ml冲击式吸收瓶 | 4度以下冷藏保存 | 24小时内制备试样，30天完成分析 |
| 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999 | 25ml吸收瓶、玻璃纤维滤筒 | 常温保存 | 有组织7天，无组织24小时 |
| 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |  | 2~5度，避光 | 48小时 |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 超细玻璃纤维滤膜 | —— | —— |
| 烟尘及粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 超细玻璃纤维滤筒 | —— | —— |
| 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 活性炭吸附管 | 室温保存或-20度冰箱保存 | 室温8小时，冰箱1天 |
| 苯系物 | 活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2007年 6.2.1.1 | 活性炭吸附管 | —— | —— |
| 总VOCs | VOCs监测方法《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准气相色谱法》 DB44/816-2010附录E | TENAX管 | 常温保存 | 参照GB/T50325-2010保存14天 |
| 总VOCs | VOCs监测方法《印刷行业挥发性有机化合物排放标准气相色谱法》 DB44/815-2010附录D | TENAX管 | 常温保存 | 参照GB/T50325-2010保存15天 |
| 总VOCs | VOCs监测方法《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准气相色谱法》DB44/817-2010附录D | TENAX管 | 常温保存 | 参照GB/T50325-2010保存16天 |
| 总VOCs | VOCs监测方法《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准气相色谱法》 DB44/814-2010附录D | TENAX管 | 常温保存 | 参照GB/T50325-2010保存17天 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GBT 14675-1993 | 臭气采样袋、臭气采样瓶 | 常温避光 | 24小时内 |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 玻璃注射器 | 常温保存 | 8小时内 |

6、 监测分析方法和仪器

废气以及噪声污染因子将委托中山市中能检测中心有限公司检测，监测分析方法、依据及仪器见下表。

表4  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 有组织废气 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3 mg/m³ | 自动烟尘气测试仪 | 3012H |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 mg/m³ | 自动烟尘气测试仪 | 3012H |
|  | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / | 电子分析天平 | BSA124S |
|  | 烟气黑度 | 测烟望远镜法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2007年（5.3.3.2） | / | 林格曼测烟望远镜 | QT201 |
|  | 苯 | 环境空气苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法 | HJ 583-2010 | 5.0×10-4mg/m3 | 气相色谱仪 | GC-7820A |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04 mg/m3 | 气相色谱仪 | GC-7820A |
|  | 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583-2010 | 5.0×10-4mg/m3 | 气相色谱仪 | GC-7820A |
|  | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | 0.02mg/m3 | 气相色谱仪 | GC-7820A |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10 | / | / |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 5×10-3 mg/m3 | 可见分光光度计 | N2 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行） | HJ 544－2009 | 0.2mg/m3 | 离子色谱仪 | 925 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.9 mg/m3 | 可见分光光度计 | N2 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 28-1999 | 0.09 mg/m3 | 可见分光光度计 | N2 |
| 无组织废气 | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 | HJ 544-2016 | 1.2 mg/m3 | 离子色谱仪 | 925 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ/T 28-1999 | 2×10-3 mg/m3 | 可见分光光度计 | N2 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.05 mg/m3 | 可见分光光度计 | N2 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10 | / | / |
|  | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 1×10-3 mg/m3 | 电子天平 | FA2104 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T29-1999 | 5×10-4 mg/m3 | 可见分光光度计 | N2 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（含一氧化氮、二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009, | 5×10-3 mg/m3 | 可见分光光度计 | N2 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 24dB（A） | 多功能声级计 | AWA5688 |

7、 质量保证和质量控制

公司的废气以及噪声污染因子将委托具备相应检测能力资质的中山市中能检测中心有限公司进行检测。

a测人员持证上岗，监测仪器按规定每年检定、检验合格，并在有效期内。

b废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。

c采样及样品的保存方法符合相关标准要求，实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

d监测报告严格执行三级审核制度。第一级审核为：采样人员之间/分析人员之间的互校；第二级为：报告审核人员的审核；第三级为：授权签字人审核。第一级互校后，校核人应在原始记录上签名，第二、三级审核后应该在检测报告上签名。保证数据完整、准确。

8、监测结果的公开

- 8.1 监测结果的公开时限

企业基础信息随监测数据一并公开。手工监测结果在监测报告完成次日公开,遇到节假日则在节假日上班后第一天公布节假日期间的自行监测数据。每年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

- 8.2 监测结果的公开方式

主要是通过全国污染源监测信息管理与共享平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action ）和广东省重点污染源综合管理平台（http://www-entser.gdep.gov.cn/）进行公开。

- 9、监测方案的实施

本监测方案于2019年01月01日开始执行。